# MANUEL D'INSTRUCTIONS

Le coffre fort vous parvient avec un code d'usine par défaut, qui est 1-2-3-4-B, et qui devra être modifié pour des raisons de sécurité. Nous vous fournirons aussi deux clés d’utilisateur (couleur argent) et une clé de secours (couleur bronze).

# MODIFICATION DU CODE :

Ci-dessous les étapes à suivre pour modifier le code :

Appuyer et lâcher le bouton rouge situé derrière la porte (vous entendrez un double signal sonore)

Introduire un nouveau code secret (de 1 à 8 chiffres)

Porte du coffre fort ouverte

Appuyer sur la touche “LOCK” (A)

Chaque pression doit être accompagnée d'un signal sonore et de l'illumination de la lumière jaune.

Deux signaux sonores se font entendre, la lumière jaune s'allume.

# ETAPES A SUIVRE POUR OUVRIR  LE COFFRE FORT :

Introduire la clé utilisateur dans la serrure

Introduire le code secret

Chaque pression doit être accompagnée d'un signal sonore et de l'illumination de la lumière jaune.

Faire tourner la clé vers la droite jusqu'à la butée, et tirer pour ouvrir la porte

Appuyer sur la touche “CLEAR” (B)

La lumière verte s'allumera

# ETAPES A SUIVRE POUR FERMER LE COFFRE FORT

Faire tourner la clé vers la gauche jusqu'à la butée

# BATTERIE

Si en ouvrant, les lumières verte et rouge s'allument, il faudra procéder au remplacement immédiat des piles, car cela signifie qu'elles seront bientôt épuisées.

Le coffre fort intègre 4 piles alcalines LR6-AA.

La porte piles est située au dos de la porte.

Selon le modèle, celui-ci peut être rectangulaire et gris ou présenter une forme carrée noire.

Pour remplacer les piles, il suffira de suivre les étapes suivantes :

Retirer le vis d'attache, et procéder au remplacement, en respectant la polarité.

# OUVERTURE D'URGENCE DU COFFRE FORT

Elle peut être exécutée de deux manières différentes :

- A l'aide d'une clé de secours

- A l'aide d’une alimentation extérieure se trouvant sur bas du clavier avec une pile de 9V

A L'AIDE DE LA CLE DE SECOURS

Cette méthode sera utilisée en cas d'oubli du code enregistré et/ou d’épuisement des piles et le coffre étant fermé.

Introduisez la clé de secours dans la serrure

Tournez-la vers la droite jusq’au au bout

Tournez-la vers la gauche jusq’au au bout et enlevez-lá

Introduisez la clé de utilisateur et tournez la vers la droite jusq’au bout

Le coffre s’ouvrira

## A L'AIDE DE L’ALIMENTATION EXTERNE (PILE 9V).

Cette méthode sera utilisée seulement en cas d'épuisement des batteries. Pour cela, nous aurons besoin d'une pile de 9V LR 6.

Placez la pile dans la prise se trouvant sur le clavier, en respectant la polarité

En la maintenant sur la prise, introduisez votre code personnel et appuyez sur “CLEAR” (B)

Une fois ouverte, procédez au remplacement des batteries comme indiqué précédemment

# BLOCAGE ELECTRONIQUE DU COFFRE-FORT

En introduisant quatre fois de suite un code erroné, le dispositif électronique du coffre fort restera bloqué pendant 15 minutes, il ne sera plus possible de l'ouvrir à travers le  clavier.

Pendant cette durée, le coffre-fort émettra un signal sonore toutes les 3 secondes, la lumière jaune s'allumera. Toute opération électronique sera impossible à réaliser, et la seule possibilité d'ouverture sera d’utiliser la clé de secours.

# AVANT DE TELEPHONER AU SERVICE TECHNIQUE, PRIERE DE  VERIFIEZ :

| # PROBLEME | SOLUTION |
| --- | --- |
| A chaque fois que je compose un code pour ouvrir et la lumière jaune s'allume avec un signal plus long qui se fait entendre. | Le code entré n'est pas correct. |
| J'appuie sur le clavier et aucun signal sonore n'est émis. | - Attendez 3 secondes et renouveler l'opération. - La batterie est épuisée et vous devez ouvrir avec la clé de secours ou avec l’alimentation externe pour remplacer les piles. |
| La lumière verte clignote toutes les 2 secondes et un signal sonore se fait entendre. | Le coffre-fort s'est bloqué parce que le code a été composé plusieurs fois de façon incorrecte. Le blocage durera 15 minutes. Dans cet état, le clavier est désactivé, on devra attendre que la durée de blocage soit terminée. |
| Les lumières rouge et verte s'allument au moment de l'ouverture. | Elles indiquent que les piles sont faibles, et qu'il faut les remplacer. |